自然灾害中的蚊类防控知识

一、自然灾害的蚊类孳生特点

自然灾害可造成了大量蚊类孳生场所，如洪涝、台风等灾害之后，可形成大量的积水坑、沟，地面积水，各类储水容器、小型积水容器、废轮胎的积水等，广泛积水利于蚊虫孳生。

二、环境治理

1．尽快填塞积水坑、沟等

用泥土、石头、橡胶等物填塞或填充水坑、洼地、废弃的池塘和沟渠，防止积水生蚊。

2．疏通

疏通积水坑、池塘、沼泽, 倒净或打碎坛坛罐罐,贮水器加盖,清除各类环境中的各类型小积水，控制大中型水体。

3．清除和破坏孳生点

对容易孳生蚊虫的小型容器，如罐头盒、瓶子、轮胎、各类无用的缸和罐等予以清除和破坏。

4．排水

在开挖水渠和修建堤防是应注意同时建设排水系统，农业上的排水系统和城市中的污水排放系统是蚊虫的重要孳生场所。

5．隔离和封闭孳生场所

在储水容器、水井等可能的蚊虫孳生场所，可制作各类合适的盖子，防止蚊虫孳生。

三、防蚊驱蚊

1．使用纱门和纱窗。

2．药物浸泡过的蚊帐。

3．点燃蚊香（或电热蚊香）。

4．用驱蚊剂涂暴露部位。

四、蚊类化学控制

（一）蚊幼的化学防制

对无法清除的容器或小型积水和有蚊虫孳生的较大型水体，通常可采用化学防治方法杀灭蚊幼作为环境治理的补充。化学杀幼剂施用方法一般采用喷洒法，即根据各种药剂的用量，适当加水稀释，然后对孳生地水面进行喷洒。

常用杀幼剂的用量及其残效期表

| 品名 | 类别 | 剂量（有效成份克/公顷） | 剂型 | 持效期（周） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双硫磷 | OP | 56-112 | EC、GR | 2-4 |
| 倍硫磷 | OP | 21-112 | EC、GR | 2-4 |
| 杀螟松 | OP | 100-1000 | EC、GR | 1-3 |
| 辛硫磷 | OP | 100 | EC、GR | 1-6 |
| 马拉硫磷 | OP | 224-1000 | EC、GR | 1-2 |
| 毒死蜱 | OP | 11-25 | EC、GR | 3-17 |
| 甲基毒死蜱 | OP | 30-100 | EC、WP | 2-12 |
| 溴氰菊酯 | PY | 2.5-10 | EC | 5-10 |
| 氯菊酯 | PY | 5-10 | EC | 5-10 |
| 灭幼宝 | IGR | 5-10 | GR | 4-12 |
| 灭幼脲 | IGR | 25-100 | WP | 1-4 |

（二）成蚊的化学控制

成蚊防制主要包括以下几方面：

1．室内常量喷洒：针对室内局部蚊虫栖息的表面，或有蚊虫活动的小空间进行喷洒。喷洒工具常用一般手动喷雾器。喷后宜将门窗关20-30分钟。喷洒用量因药剂而异，一般为0.2-0.5ml/米3,雾化性能差的喷雾器和药剂毒效不高的，用量为1ml/米3。

2．室内超低容量喷洒：适宜于进行大面积的室内空间喷洒，多采用轻便手提式电动超低容量喷雾机，由专业人员进行喷洒。喷洒用量随机和药剂性能而别。一般只需向空间喷洒数秒种，用量为0.1ml/米3，即可见效。

3．外环境超低容量喷洒：采用手提式、背负式或车载式的机动超低容量喷雾机或热雾发生器，针对各种蚊虫室外栖息场所如竹林、灌木林、园林、花圃、废旧轮胎贮存地、沙井、暗渠、污水排放口、桥底、防空洞、建筑工地，以及住宅周围盆、罐大量堆放的场所，进行大面积喷洒。

适用于外环境空间喷洒防制蚊虫的杀虫剂及用量

| 杀虫剂 | 类别 | 用量（mg a.i/m2） |
| --- | --- | --- |
| 敌敌畏 | OP | 5.8-28 |
| 杀螟松 | OP | 38-58 |
| 倍硫磷 | OP | 11.2 |
| 马拉硫磷 | OP | 11.2-69.3 |
| 残杀威 | C | 10 |
| ?虫威 | C | 0.4-1.6 |
| 生物苄呋菊酯 | PY | 0.5-1.0 |
| 右旋苯醚菊酯 | PY | 0.5-1.0 |
| 醚菊酯 | PY | 1.0-2.0 |
| 氯氰菊酯 | PY | 0.1-0.3 |
| 溴氰菊酯 | PY | 0.05-0.1 |
| 苯氰菊酯 | PY | 0.2-0.5 |
| 氟氯氰菊酯 | PY | 0.1-0.2 |
| 三氟氯氰菊酯 | PY | 0.05-0.1 |
| 二氯苯醚菊酯 | PY | 0.5-1.0 |
| 苄呋菊酯 | PY | 0.7-1.6 |

4．滞留处理

滞留处理包括室内滞留喷洒和蚊账浸泡或喷洒两部分。

室内滞留喷洒是将具有持效的杀虫剂喷洒在蚊虫停息的场所，待蚊虫接触后发生中毒致死，其持效应有数月以上，以达到持续降低蚊媒密度、缩短蚊媒寿命并减少以至阻断疾病传播的目的。

各种药剂滞留喷洒的剂量及配制浓度

| 药剂 | 剂量 （mg a.i./m2） | 各种墙面的稀释浓度及喷洒量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竹、木、玻璃板 |  | 砖、石灰或水泥板 |  |
|  |  | 稀释度 | 喷洒量（ml） | 稀释度 | 喷洒量（ml） |
| 2.5%溴氰菊酯 | 0.02 | 1:50 | 40 | 1:100 | 80 |
| 10%氯氰菊酯 | 0.08 | 1:50 | 40 | 1:100 | 80 |
| 50%杀螟松 | 2 | 1:9 | 40 | 1:20 | 80 |
| 50%残杀威 | 1 | 1:20 | 40 | 1:40 | 80 |

喷洒方法，喷洒时喷头与墙面成平行，距离0.5米左右，保持一定速度，按喷幅上下左右相连顺序进行。务求药液喷洒均匀，达到单位面积受药量的要求。

5．蚊账浸泡

拟除虫菊酯处理蚊帐拟除虫菊酯处理蚊帐使用剂量与持效期见下表；

| 药剂 | 剂量（mga.i/m2） | 持效期（月） |
| --- | --- | --- |
| 溴氰菊酯 | 15-25 | 8-12 |
| 高效氯氰菊酯 | 60-100 | 6-10 |
| 二氯苯醚菊酯 | 250-500 | 3-8 |

(广东省疾病预防控制中心消毒杀虫研究所,易建荣,2007年6月27日)